Standardy -Technická specifikace objektu a bytových jednotek

# Konstrukční část objektu

- Svislé obvodové nosné konstrukce budou z pórobetonových tvárnic YTONG LAMBDA YQ 375 mm,

- Mezibytové dělící konstrukce budou z porobetonových tvárnic YTONG SILKA s akustickou odolností s vápenocementovou omítkou,

- Dělící konstrukce mezi jednotlivými místnostmi bytů budou z pórobetonových příčkovek YTONG,

- Vodorovné konstrukce - strop bude montovaný ze stropních systémových nosníků a vložek YTONG s kročejovou izolací, podlahovou krytinou ve standardní specifikaci laminátová/vinylová nebo dlažba,

- Konstrukce střechy — sedlová střecha provedená z dřevěných vazníků v kombinaci s ocelovou konstrukcí s tepelnou izolací skládanou pod a mezi vazníky včetně parotěsné zábrany v konstrukci pro SDK podhled,

- Plášť střechy bude skládán z keramických střešních tašek na střešní laťování - s pojistnou difúzní izolací.

# Kanalizace

- Splaškové a dešťové vody budou napojeny na stávající kanalizační řád,

- Dešťová kanalizace bude vyvedena z jednotlivých střech a zaústěna přes retenční nádrže do hlavní kanalizační větve.

# Vodovod

- Každá bytová jednotka bude napojena na vodovodní přípojku a bude mít své vlastní podružné měření spotřeby vody.

# Elektroinstalace

- Bytové jednotky budou napojeny na elektroinstalaci,

- Pro každou bytovou jednotku bude realizován bytový rozvaděč s vlastním měřením, umístěným ve vstupní části do objektu,

- Bude rovněž instalováno měření odběru elektrické energie pro společné části domu,

- Zásuvky a vypínače Schneider Electric budou ve standardu v bílé barvě alternativně v barvě dle výběru klienta.

# Slaboproud

- V bytovém domě bude proveden rozvod zvonkové signalizace, rozvod televizního signálu (STA) dále pak datové rozvody založené v chráničkách.

# Výplně otvorů vnitřní:

- Dveře standardní foliované ze 2/3 prosklené, resp. plné, vč. obložkových foliovaných zárubní v ceně do 5750 Kč.

- Kování standardní v ceně do 575 Kč/ks.

- Vstupní bytové dveře plné foliované s požární odolností, bezpečnostní třída dveří III, včetně kování, zámek FAB, ocelové zárubně.

# Výplně otvorů vnější:

- Plastová okna a dveře ze sedmikomorových vyztužených bílých profilů z vnitřní strany, s trojsklem

- Kování oken bílé.

# Zámečnické výrobky

- Zábradlí na objektu bude kovové s povrchovou úpravou komaxit.

# Parapet

- Vnitřní parapet — lamino bílé s čelní hranou,

- Vnější parapet — z TiZn plechu alternativa lakovaný plech.

# Podhledy

- Podhled sádrokarton desky standard, impregnované a s požární odolností Knauf alternativně Rigips.

# Podlahy

- V místnostech, kde není dlažba laminátová/vinylová podlaha vč. soklu v ceně do 400 Kč/m2,

- Koupelna + WC: keramická dlažba a keramický obklad do výše min. 2 metry rozměry 30x30cm, vše v rektifikovaném provedení v základní ceně do 540 Kč/m2,

- Podlahy na balkonech dlažba venkovní (mrazu a vodě odolná) na terče alternativně terasová dřevoplastová prkna obojí v ceně do 520 Kč/m2. Podlahy na pavlačích keramická dlažba (mrazu a vodě odolná) v ceně do 400/m2 Kč.

# Malby

- Primalex Standard (Remal) — bílá barva.

# Zařizovací předměty

- Vana akrylátová,

- Baterie páková vanová v ceně do 3680 Kč,

- Sprchový kout sestávající ze sprchové vaničky z litého mramoru v ceně 6900 Kč,

- Zástěna s kovovým rámem a skleněnou výplní,

- Baterie páková sprchová se sprchovou růžicí a držadlem v ceně 3220 Kč,

- Umývátko 45 cm v cenách 1495 — 2185 Kč,

- Umývadlo vč. krytu sifonu, šířka 55 - 65 cm v ceně do 2013 Kč,

- Baterie páková umývadlová v ceně do 2875 Kč,

- WC závěsné vč. sedátka v ceně do 8395 Kč,

- Vývod na pračku, pračkový sifon.

# Vnitřní rozvody

- ELI rozvod CYKY, datové rozvody vč. chrániček (zatrubkování) + STA; v ceně nejsou osvětlovací tělesa.

# Vytápění

- Vytápění bude teplovodní, rozváděné z plynové kotelny,

- ÚT Radiátory deskové RADIK,

- Termoregulace pomocí ventilů s termohlavicí,

- Ohřev TUV centrální v ohřívači,

- V koupelnách topný žebřík s elektrickou topnou tyčí,

- Jednotlivé bytové jednotky budou vybaveny měřiči spotřeby tepla, teplé a studené vody.

# Další vybavení v bytech

- Větrání koupelen ventilátorem s doběhem,

- V každém bytě bude instalována elektronická požární signalizace (EPS),

- V bytech bude provedena standardní příprava pro kuchyňskou linku (přívod teplé a studené vody, kanalizační odpad, příprava pro elektrický sporák, el. vývod pro připojení digestoře a odvod vzduchu pro digestoř, příprava pro myčku napojení z přívodu odpadu a vody pro dřez, aktivní odvětrání spíže/komory na uskladnění potravin); kuchyňská linka není součástí vybavení bytu, součástí vybavení dále nejsou spotřebiče, trouba, sporák (varná deska) digestoř, dřez, pračka, myčka apod.

# Další vybavení domu a vybraných částí

- Bude instalováno měření odběru energií a médií pro společné části domu,

- K ochraně před bleskem bude objekt vybaven hromosvodem a uzemněním,

- Dům bude vybaven fotovoltaickou elektrárnou s ukládáním elektrické energie do vlastních bateriových systémů,

- Parkovací místa budou s betonovou vegetační dlažbou (typově odpovídající dlažbě DITON dlažba vegetační),

- Zahrádky budou od okolí oddělené plotem s poplastovaným pletivem

MOŽNOST KLIENTSKÝCH ZMĚN

V závislosti na stupni výstavby mohou být sjednány klientské změny, oproti výše uvedeným standardům nebo jiné úpravy. Může se jednat například o následující:

- instalace klimatizace

- instalace řízeného větrání s rekuperací tepla

- změna v použitých materiálech

- změna v zařizovacích předmětech

- změna vnitřních dispozic nenosných konstrukcí

- spojení některých bytů

Všechny ceny jsou uváděny včetně 15% sazby DPH.